GRELHA DE RETORNO

Grelha de retorno composta por perfil lateral em forma biselada com 15mm de largura, permitindo fixação oculta e laminas de retícula fixa

Construção a partir de secções de alumínio extrudido, anodizado à cor natural ou termolacado em cor a definir.

Deverá ser equipada com aro de montagem em chapa de aço galvanizada o que permite um remate perfeito de abertura e uma fixação simples e eficaz.

Equipamento de referência, marca Trox modelo: AE-A / S1 / RAL….