- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

- AH-O/AG

- GRELHAS PARA EXAUSTÃO / RETORNO DO AR

- DESCRIÇÃO

Grelha com lâminas frontais horizontais fixas, passo entre lâminas inferior a 13mm, com moldura plana. A largura desta moldura pode ter 28mm  ou 20mm de acordo com a estética a definir pela Arquitectura.

Incluem um registo de regulação de caudal do tipo multilâminas de acção oposta ajustável pela parte frontal da grelha.

A fixação da grelha deve ser oculta usando para o efeito um aro de montagem que permite uma instalação rápida e eficaz.

- CONSTRUÇÃO / ACABAMENTO

Tanto a moldura como as lâminas são feitas a partir de perfis de alumínio anodizado à cor natural com possível termolacagem em cor a definir pela Arquitectura.

Registo de caudal com estrutura e lâminas feitas a partir de perfis de chapa de aço termolacado em cor RAL 9005/GE25% (Preto Mate).

Aros de montagem feitos a partir de perfis de chapa de aço galvanizado.

- MONTAGEM

Deverá ser montada nos locais indicados nas plantas AVAC, rede eólica, com recurso a aro de montagem para um remate perfeito da abertura na parede e uma eficaz montagem posterior da grelha, de modo a garantir uma linearidade perfeita entre módulos- no caso de grelhas com comprimentos superiores a 2000mm.

A dimensão do negativo a abrir na parede deverá ser cuidadosamente confirmada com o fornecedor.

- DIMENSIONAMENTO

Deverá ser confirmado o tamanho nominal de cada grelha inscritos nos desenhos, através de ábacos, tabelas, gráficos ou software apropriado de fabricante idóneo que, para os caudais indicados, deverão ser acautelados os seguintes parâmetros:

- Perda de carga máx. 15 Pa e nível de potencia sonora Max. 35 dB(A) –

considerando o registo 50% aberto.

- Marca de referência: TROX TECHNIK

- Distribuidor: Contimetra / Sistimetra

- Modelo: AH-O/AG/LXH/A1/P1/RAL…

- L – Comprimento nominal

H – Altura nominal