Baterias de reaquecimento

- Descrição

Baterias de aquecimento a água com ligações circulares, próprias para o reaquecimento do ar, em ramais terminais de uma rede de condutas de um sistema centralizado de ventilação ou ar-condicionado.

Principais características

- Temperatura da água: até 100ºC

- Pressão máxima: 8 bar

- Duas fiadas de tubos

- Ligações adaptadas a tubo spiro de acordo com as normas DIN EN 1506 e DIN EN 13180

- Estanquidade da caixa de acordo com a norma DIN EN 1751, classe A

- Possui tampa de inspecção e serviço

- Montagem em qualquer posição e independente do sentido do fluxo do ar

- Disponível nos tamanhos normalizados: DN 100 a 400 mm

Materiais

- Caixa, tampa e adaptações circulares em chapa de aço galvanizada

- Tubos em cobre com alhetas em alumínio

Equipamento de referência, marca Trox, série WL/DN …