Válvulas dinâmicas de equilíbrio hidráulico PN25

Ligações ROSCADAS fêmea/fêmea - Série ALPHA

Válvulas automáticas de regulação de caudal, próprias para o equilíbrio dinâmico de sistemas hidráulicos em AVAC, que permitem manter o caudal projectado em cada circuito independentemente das variações de pressão que possam ocorrer.

O caudal através da válvula é limitado por um cartucho metálico com possibilidade de ajuste para 40 índices de caudal - cada índice é definido por um disco metálico com um determinado orifício concêntrico de diâmetro calibrado. O cartucho adapta a área livre de passagem consoante a pressão dinâmica instantânea.

Características técnicas principais

| Ligações…………………………. …………………... Fluido………………………………………………..…... Gama de temperaturas…………………….…………. Diâmetro nominal……………………………….…….. Pressão nominal……………………………………….. Corpo da válvula…………………………………........ Gama de pressão diferencial Gama alta………………………………………………. Gama baixa……………………………………………. Gama de caudais……………………………………. | Roscadas fêmea Água ou água glicolada -20 a 120ºC DN15/20/25/25L/32/40/50 PN 25 Latão forjado 7 a 600 Kpa 7 a 350 Kpa de 54 a 11.350 l/h |
| --- | --- |

Inclui duas tomadas de pressão/temperatura

Equipamento de referência, marca FRESE/CONTIMETRA, modelo ALPHA