GRELHAS DE EXAUSTÃO / RETORNO

Grelha de retorno/exaustão com lâminas horizontais fixas espaçadas de 12,5mm, com borda lateral plana, com largura de 28mm, fixação oculta.

Construção a partir de secções de alumínio extrudido, anodizado à cor natural E6-C-0, com termolacagem em cor RAL a definir pela arquitectura.

Inclui suporte porta filtro e filtro classe EU4. O acesso para manutenção do filtro deverá ser fácil e permitir que este seja desmontado fora do local da instalação.

A montagem deverá ser feita com aro de montagem em chapa de aço galvanizada o que permite um remate perfeito de abertura e uma fixação simples e eficaz

Equipamento de referência, marca Trox modelo: AH-0/A/EF/S1/RAL…..