GRELHAS DE EXTERIOR

Grelha em alumínio, própria para montagem exterior, conferindo uma boa protecção á incidência directa da chuva e oferecendo protecção á passagem de pássaros e insectos.

Lâminas horizontais fixas espaçadas de 82,5 mm, construidas a partir de secções de alumínio extrudido, termolacado em cor a definirem. Incluindo aba de remate em alumínio extrudido com 50mm, em todo o seu perímetro, fixação por parafusos à vista.

Espessura de montagem de 95 mm.

Rede de protecção em aço galvanizado com malha de 20x20 mm.

Equipamento de referência, marca Trox, modelo: AWG / S1 / RAL….