DIFUSOR ROTACIONAL

Difusor rotacional de formato circular ou quadrado, próprio para insuflação, com descarga horizontal de elevada indução, conseguindo-se uma rápida redução no diferencial de temperatura e velocidade, mantendo um nível de ruído baixo.

O difusor deverá permitir ser usado tanto em sistemas de caudal constante como em sistemas de caudal variável, mantendo uma boa performance para variações de caudal de 100% a 25%.

A sua montagem deverá ser viável tanto com tecto falso, como sem ele, para isso, deverá dispor de vários modelos com acessórios específicos conforme a sua aplicação.

No caso de montagem com pleno, este deverá ser do mesmo fabricante que o difusor.

A face do difusor e a caixa do pleno, serão em chapa de aço galvanizada. A boca de descarga será em alumínio. O acabamento standard será em RAL 9010.

Equipamento de referência, marca Trox modelo: RFD/……./ S1 /RAL…..